Лекция №4

Тема: Ультразвуковая терапия. Аэрозольтерапия. Светолечение.

Ультразвуковая терапия - это механические колебания в упругой среде неслышимые ухом, высокочастотные. Глубина УЗ воздействия зависит от частоты работы аппарата. Дерматологическая глубина 1-2 см, терапевтическая 4-6 см.

УЗ колебания действуют на основе обратного пьезоэлектрического эффекта, действующим веществом является покрытие (тетанад бария или кварц) излучателя. Возникающие явления сжатия или растяжения, через контактную среду (вода, вазелин, масло) передаются в подлежащие ткани. Выделяют

следующие механизмы действия:

- механическое: микромассаж, микровибрация

- тепловой эффект обусловлен трансформацией поглощенной механической энергии в тепло

- физико-химические изменения на клеточном уровне благодаря образованию БАВ

На организм оказывает рассасывающее, противовоспалительное, улучшающее проводимость по

нервным волокнам. Воздух не пропускает УЗ колебаний, дозируют по интенсивности, т.е. по мощности

- 0,05-0,2 вт/см2; средние- 0,2-0,4 вт/м2.

При выраженном болевом синдроме и у детей работаем на малых мощностях и в импульсном режиме. Суммарное время у взрослых 15 минут, у детей - 10 мин. (с 2-х летнего возраста). Дополнительные противопоказания: наличие тромбов в области воздействия.

Режим работы для м/сестры 2 часа непрерывной работы с 15 минутным перерывом. Во время работы одевается х/б перчатка, чтобы создать воздушную прослойку. При введении лекарственных веществ метод называется ультрофонофорез, основанный на введении лекарственного вещества с помощью ультразвука.

Аэрозольтерапия - это метод введения лекарственных веществ в организм в виде ингаляции, т.е. вдыхания распыленных в воздухе мельчайших частиц твердых или жидких лекарственных веществ.

Различают ингаляции естественные и искусственные.

Естественные применяют на приморских, горных и лесных курортах.

Искусственные ингаляции осуществляются через вдыхание воздуха, насыщенного лекарственными веществами в виде влажного или масляного тумана, дыма, пара, газа, сухой пыли, смешанной с воздухом или кислородом.

В физиотерапии широко используют аэрозоли для воздействия на слизистую дыхательных путей. Действие лекарственных аэрозолей зависит от дисперсности составляющих его частиц, т.е. от их размеров.

Чем меньше размер частиц, тем больше их суммарная площадь, а значит больше площадь взаимодействия лекарственного вещества с поверхностью слизистой, тем больше эффект, глубина проникновения в дыхательные пути, также зависит от размера частиц. Крупные частицы задерживаются в носовых путях, а мелкие достигают альвеол.

Поэтому для лечения легких и бронхов применяют аэрозоли высокой и средней дисперсности, а при заболевании верхних дыхательных путей - низко-дисперсные. В механизме действия наибольшее значение имеют 3 фактора: фармакологические свойства лекарственного вещества, электрический заряд и t° ингаляции.

Оказывает местное, и генерализованное воздействие на организм.

Различают 5 основных видов ингаляции: паровые - t°57-63° , тепло-влажные t°38-42°, аэрозоли комнатной температуры, масляные (при гипертоническом характере заболевания) и ингаляции порошков. Сухие ингаляции, ультразвуковые ингаляции, используют ультразвуковые генераторы.

В домашних условиях применяют паровые, комнатной температуры, масляные ингаляции. Лечебное действие ингаляции зависит от фармакологических свойств применяемых лекарственных веществ и от процессов происходящих в организме и желаемого результата (антибактериальное действие, улучшающее дренажную функцию и разжижающее мокроту).

Чаще всего используют щелочи или щелочные минеральные воды, масла (эвкалиптовое, персиковое, миндальное), ментол, антибиотики, фитонциды, бронхолитики, витамины.

Курс лечения при острых процессах - 4-5 ингаляций.

При хронических заболеваниях - 10-30 ингаляций; продолжительность процедуры 5-15 мин. ежедневно или через день. Различают групповые и индивидуальные процедуры.

Показания:

- острые и хронические воспалительные заболевания верхних дыхательных путей;

- заболевания бронхов,

- заболевания легких в предоперационный или послеоперационный период при хроническом вмешательстве на легких,

- ГБ I и II стадии,

- пороки сердца с недостаточностью кровообращения I и II степени,

- для получения наркотического или снотворного действия.

Противопоказания:

• непереносимость лекарственных веществ

Ингаляции проводятся в специальных помещениях - ингаляториях с помощью аппаратов- ингаляторов.

Аппаратура: портативные 5 ИГ - 2, ЛИ - 1, ПАИ - 1,2 стационарные — аэрозоль К -1, УИ -2. для групповых ингаляций: ГЭК — 1

ГЭК-2

Для ультразвуковых ингаляций: “Туман”, “Муссон”, “Вулкан”.

Аэроионотерапия

- метод воздействия на организм ионизированным воздухом. Аэроионы- это молекулы газа, несущие положительный или отрицательный заряд. Получается газообразный комплекс, получивший название легких ионов. Дозируют по количеству аэроионов, которые больной получает в течение процедуры, составляет в среднем от 75 до 150 миллиардов ионов.

Лечебное действие оказывают отрицательно заряженные ионы. Они улучшают окислительновосстановительные процессы, функцию внешнего дыхания. Под их влиянием увеличивается гемоглобин, число эритроцитов, замедляется СОЭ, свертываемость крови, ЧСС замедляется. Отрицательные аэроионы улучшают сон, работоспособность, стимулируют белковый, углеводный, водный обмены, защитные силы организма, фагоцитарную функцию.

Получают аэроионы от космических лучей, от радиации почвы в природе и от аппарата “Серпухов”- получают гидроаэроионы.

г

Франклинизация — метод лечебного воздействия на организм или его отдельные области постоянным электрическим полем высокого напряжения аэроионами и химическими веществами. Они оказывают как непосредственное, так и сложное нервно-рефлекторное действие. Их контакт с кожей, слизистой оболочкой дыхательных путей приводит к появлению в тканях слабого постоянного тока, образование в них активных продуктов.

Светолечение

Метод физиотерапии, заключающийся в дозированном действии на организм больного инфракрасного, видимого и ультрафиолетового и лазерного излучений.

По физическим данным свет представляет собой поток электромагнитных колебаний оптического диаметра, т.е. длина волны от 400 мкм (микрометров до 2 нм нанометр).

Инфракрасное излучение - это тепловые лучи, длина волн от400 мкм до 600 нм, источником их является любое нагретое свыше 1000° тело, чаще получают от спирали вольфрамоникелевой. Они проникают на глубину 4-5 см и поглощаются тканями,что проявляется образованием колорической эритемы (тепловой).

Электромагнитная энергия переходит в тепло, это приводит к ускорению физикохимических и биологических процессов, раздражению нервных рецепторов, а это ведет к расширению сосудов, ускорению кровотока, возникает гиперемия, повышается тканевая проницаемость, снижается мышечный тонус и спазм сосудов.

Инфракрасные лучи стимулируют репаративные процессы и снимают спазмы и боль.

Показания:

- Заболевания внутренних органов (подострые и хронические не гнойные):

- Бронхит;

- Колиты;

- Ожирение;

- Микседема;

- Отравления тяжелыми металлами.

- Заболевания ОДА:

- Хронический артрит;

- Периартрит;

- Спондилез.

- Заболевания периферической нервной системы:

- Хронический неврит;

- Невралгия;

- Миозит;

- Радикулит.

Противопоказания:

- Злокачественные новообразования;

- Склонность к кровотечению;

- Гипертоническая болезнь II-III стадии;

- Выраженный атеросклероз;

- Острые гнойные воспалительные заболевания;

- Арахноидит,

- Беременность.

Аппаратура: лампа Минина, «Соллюкс», ванна световая.

Экспозиция с 10-15-30', на курс - 5-10 процедур.

Светолечение

В спектре видимого света различают 7 основных цветов. Длина волны от 760 до 400 нм

- красный, желтый, голубой, фиолетовый

- оранжевый, зеленый, синий.

Видимые лучи проникают в ткани организма на глубину до 1 см. При облучении видимыми лучами в организме происходят те же реакции, что и при воздействии инфракрасными лучами, показания и противопоказания к ним совпадают, т.к. их получают от одних источников и имеют общие эффекты.

В древние времена применяли лечение светом оспы, кори. В.М. Бехтерев обосновал лечение светом ряда нервно-психических заболеваний.

Он приписывал белому - анальгезирующее и успокаивающее действие, голубому- сильно успокаивающее,- красному - возбуждающее.

Установлено, что красный и оранжевый-возбуждают корковую деятельность, зеленый и желтый - уравновешивают процессы возбуждения и торможения, синий - тормозит нервно- психическую деятельность.

У новорожденных и недоношенных детей желтуху лечат голубым цветом, т.к. он разлагает билирубин, вызывающий желтуху. Используют лампы ВОД - 11(4 голубых и 2 белых лампы).

В 1960 году изобрели метод усиления света с помощью вынужденного излучения-так называемого - лазера. Лазерное излучение - это электромагнитное излучение оптического диапазона. Луч лазера имеет очень малое расхождение в стороны, что позволяет концентрировать и переносить большую энергию на значительное расстояние, не имеющее аналога в природе. Его действие базируется на свойстве атомов (молекул) под влиянием внешнего воздействия переходить в возбужденное состояние.

Лазер состоит:

- из активного рабочего вещества;

- генератора энергии;

- резонансного устройства.

Различают: газовые (гелий-неоновые), твердотелые (рубиновые) лазеры на парах металла (пары меди), полупроводниковые (используют сульфат калия).

Применяют низкое энергетическое лазерное излучение:

- красное (гелий-неон)

- инфракрасное (полупроводниковое).

Механизм действия состоит из взаимодействия мощного излучения с веществом: в веществе (ткани организма)- происходят мощные электромагнитные колебания.

Характерными особенностями лазерного излучения, отличающими его от других известных источников, являются: монохроматичность (одна длина волны) и когерентность- одинаковая фазность, поляризованность и изотропность (одинаковая направленность) потока излучения.

Физиологические реакции: с его помощью можно изменить течение биохимических реакций, структуру молекулы, снижать свертываемость крови. Малые мощности стимулируют процессы регенерации в тканях, оказывают анальгезирующее действие, противовоспалительное, сосудорасширяющее, бактерицидное, десенсибилизирующее, иммуностимулирующее.

Показания:

Хронические заболевания -

- трофические язвы,

- незаживающие раны,

Заболевания органов пищеварения-

- хронический холецистит,

- панкреатит, язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки.

Заболевания органов дыхания -

- бронхит,

- пневмония,

- бронхиальная астма.

Кожные заболевания -

- дерматиты,

- дерматозы «ожоги в стадии заживления.

Стоматологические заболевания

- заболевания ЛОР органов

- хронический ринит,

- хронический ларингит,

- хронический тонзиллит,

•хронический гайморит,

•хронический отит.

Иммунодефицитные состояния.

Противопоказания:

- злокачественные новообразования,

- индивидуальная непереносимость лазера

- активный туберкулез,

- декомпенсированные состояния ССС,

- сахарный диабет в стадии декомпенсации

- инфекционные заболевания,

- цирроз печени.

Аппаратура: «Узор - 2К», «Лазурит-ЗМ», АЛТП-2, «Платан М 1», ЛГ-75-1 и др.

Ультрафиолетовое облучение

Длина волны от 400 до 1 ВО нм.

Лучи проникают в ткани на глубину от 0,6-1 мм и поглощаются эпидермисом.

Прямое действие их вызывает денатурацию и последующую коагуляцию белка, что после его ферментативного расщепления приводит к образованию БАВ (гистамин, ацетилхолин).

Всасываясь в кровь, эти вещества оказывают вторичное действие на тонус сосудов, мышц, нервных рецепторов, обменные процессы.

Многообразие действий УФЛ объясняет их жизненную необходимость для нормального протекания физиологических процессов.

Механизм действия: под влиянием ультрафиолетовых излучений происходит превращение провитамина «Д» в витамин «Дз» (эргокальциферол) - это его антирахитическое действие.

Ультрафиолетовые лучи обладают бактерицидным действием. Под их действием в коже возникает эритема через 12-24 часа, которая сопровождается расширением сосудов, активизацией ферментативных и обменных процессов. Далее происходит некробиоз клеток эпидермиса, которые отшелушиваются к 7-9 дню и заменяются молодыми клетками, а кожа пигментируется. Выделяют эритемообразующее и пигментообразующее действие, иммуностимулирующее, общебиологическое, общебиологическое.

Дозирование осуществляется с учетом индивидуальной биодозы. Биодоза - это минимальное время облучения с определенного расстояния для получения четко очерченной эритемы (фотоожог I степени с четко выраженными краями). Длина волны от 400 до 180 нм.

Определяется биодоза по формуле X = t (n-m+1),

X - величина биодозы (в сек); t - время облучения 6-го отверстия; п - число облученных отверстий

m - число эритемных полосок.

Показания:

Заболевания внутренних органов:

- бронхиты,

- трахеиты,

- пневмония,

- бронхиальная астма

- плевриты,

- ревматизм,

- атеросклероз,

- язвенная болезнь.

Заболевания ОДА:

- артриты, артрозы

- последствия переломов костей,

- миозиты.

Заболевания НС:

- невралгии,

• ВСД

Заболевания кожи:

- Экземы, псориаз.

Противопоказания: Фотодерматоз.

Применяют две из основных методик УФО: общую и местную. Общие методики и на слизистые отпускают в субэритемных дозах. Общие УФО бывает групповыми и индивидуальным. Групповое используют для профилактики заболеваний, а индивидуальное - для лечения заболевания.

Существует много схем общего УФО, их можно разделить на 3 типа: основная(начиная с 1/4        б)замедленная -с 1/8  и ускоренная 1/2. Повторный курс через 8 недель.

Местные методики бывают очаговые, внеочаговые, рефлексогенных зон, облучение кожных полей и фракционированное. Местные методики отпускают в эритемных и гиперэритэмных дозах. При проведении процедур надевают очки.

В настоящее время применяется УФО для облучения крови. При гематотерапии в организм вводится аутокровь, измененная, вследствие реакций, возникающих под влиянием УФО, как в плазме, так и в клеточных элементах.

УФО крови повышает концентрацию иммуноглобулинов, наступают изменения в уровне сенсибилизации лимфоцитов к нормальным тканевым антигенам.

Положительное действие метода при сосудистых заболеваниях связано с периферической ва- зодилятацией, улучшением коллатерального кровообращения, нормализацией противосвертыва- ющих свойств крови, повышением кислородной емкости крови и способности тканей утилизировать кислород.

Аппаратура: ОУШ - 1, облучения для носоглотки «ОН-7», ОУП - 1, УФО - 1500 и др.